Демонтаж мозаичного панно "Балканы":

1. Фотофиксация

2. Маркировка плит

3. Обеспыливание и заклеивание лицевой стороны плит ( марля/ монтажная плёнка)

4. Демонтаж плит, начиная с верхних модулей.

Распиливание швов модулей алмазным кругом (болгарка).

Фомкой отодвинуть от стены, чтоб посмотреть крепление к стене (анкера/арматура).

В случае необходимости перфоратором убрать часть кирпича, чтобы добраться до креплении и спилить их (ножовка по металлу или болгарка).

Смета:

50 000 руб – работа двух специалистов, которые будут демонтировать мозаику.

15 000 руб – расходники на инструменты (диски, монтажная плёнка, перчатки)

10 000 руб – транспортировка, погрузка и доставка плит  в мастерскую.

4 500 – налог 6%

Итого: 79 500